### Teoretické cvičení č. 1 – příklady k přípravě

Odpor wolframového vlákna nerozsvícené žárovky je 60 . Při svícení odpor vlákna žárovky vzrostl na hodnotu 636 . Určete, jak se zvýšila teplota vlákna žárovky.

Wolframové vlákno žárovky má při teplotě 2 000 C odpor 204 . Určete jeho odpor při teplotě 20 C.

Tři rezistory o odporech 10 Ω, 15 Ω a 20 Ω jsou zapojeny paralelně. Jaký proud prochází rezistorem o odporu 15 Ω, jestliže celkový proud je 1,2 A?

Tři rezistory o odporech 10 Ω, 15 Ω a 20 Ω jsou zapojeny do série. Jaké musí být celkové napětí, má-li na rezistoru o odporu 15 Ω být napětí 3 V?

Mezi body A a B je nataženo dvouvodičové telefonní vedení. Vedení je zhotoveno z měděného vodiče průměru 3,2 mm. Na vedení došlo k poruše zkratem mezi vodiči. Měřením pomocí ohmmetru v bodě A bylo zjištěno, že zkratované vedení má odpor 51 . V jaké vzdálenosti od bodu A je porucha?

Učebnice: Řešený příklad 1 – úloha č. 3, dále Řešený příklad 3 + úlohy 4–7.

Čtyři stejné rezistory jsou spojeny dvojím způsobem:

Porovnejte výsledné odpory obou zapojení.

Čtyři stejné rezistory jsou spojeny dvojím způsobem:

Porovnejte výsledné odpory obou zapojení.

Čtyři stejné rezistory jsou spojeny dvojím způsobem:

Porovnejte výsledné odpory obou zapojení.

Tři stejné žárovky jsou zapojeny podle obrázku. Jaká napětí naměříme mezi body A, B a B, C? Jaká změna nastane, sepneme-li vypínač? Počítejte obecně pro odpor žárovky R a napětí zdroje U (vnitřní odpor zdroje neuvažujte).

Na žárovce jsou uvedeny jmenovité hodnoty Uj = 3 V a Ij = 300 mA. Pro nastavení těchto hodnot lze použít reostat o maximálním odporu Rmax = 47 Ω zapojený jako potenciometr. Určete, jakým způsobem musíme rozdělit reostat, pokud chceme, aby žárovka byla připojena na jmenovité hodnoty, i když ji můžeme napájet pouze plochou baterií o napětí Ue = 4,5 V. Vnitřní odpor baterie zanedbejte.
Ke zdroji o elektromotorickém napětí 55 V (vnitřní odpor zdroje je zanedbatelný) je připojen obvod složený ze stejných rezistorů o odporu R = 2 . Určete proudy procházející jednotlivými rezistory a napětí mezi body A a B.

Určete proudy, které procházejí zdroji a spotřebičem a napětí na spotřebiči:

R = 2,6 Ω

Ri1 = 0,5 Ω

Ue1 = 3 V

Ue2 = 3 V

Ri2 = 2 Ω

Určete proudy procházející rezistory:

R3 = 30 Ω

R1 = 20 Ω

Ue1 = 10 V

Ue2 = 8 V

R2 = 40 Ω

Ue2 = 6 V

Určete proudy procházející rezistory:

R3 = 30 Ω

R1 = 200 Ω

Ue1 = 10 V

Ue2 = 6 V

R2 = 50 Ω

Ue2 = 4,5 V